SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FF-PIR izoliacinė plokštė

Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, 2020/878 REACH (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) II priedo reikalavimus.

| 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas |  |
| --- | --- |
| Išleidimo data: | 2016-03-08 |
| Peržiūros data | 2023-03-22 |
| 1.1 Produkto identifikatorius |  |
| Produkto pavadinimas | FF-PIR izoliacinė plokštė |
| 1.2 Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai |  |
| Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai | Izoliacinė plokštė. |
| Naudojimo kategorija | Kiti statybos produktai PC-CON-OTH |
| Pramoninis naudojimas | Taip |
| Profesionalus naudojimas | Taip |
| Vartotojų naudojimas | Taip |
| 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją |  |
| Įmonės pavadinimas | Finnfoam Oy |
| Adresas korespondencijai | Satamakatu 5 |
| Pašto kodas | 24100 |
| Vietovė: | Salo |
| Valstybė: | Suomija |
| Telefonas | 358 2 777 300. |
| El. pašto adresas | finnfoam@finnfoam.fi |
| Įmonės kodas | 0689386-6. |
| 1.4 Skubios pagalbos telefono numeris |  |
| Skubios pagalbos telefono numeris | Telefonas 09-471977 arba 09-4711 |
|  | Aprašymas: Apsinuodijimų informacijos biuras, P.d 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS |
|  | Telefonas 112 |
|  | Aprašymas: Skubaus iškvietimo telefono numeris |
| 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai |  |

| 2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas |  |
| --- | --- |
| Klasifikavimas pagal CLP, pastabos | Produktas laikomas gaminiu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 3 straipsnį ir jo nereikia ženklinti pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP). |
| 2.2. Ženklinimo elementai |  |
| Kita ženklinimo informacija (CLP). | Produktas laikomas gaminiu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 3 straipsnį ir jo nereikia ženklinti pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP). |
| 2.3. Kiti pavojai |  |
| PBT / vPvB | Neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB pagal dabartinius ES kriterijus. |
| Kiti pavojai | Endokrininę sistemą ardančios savybės: Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurių koncentracija ≥ 0,1%. |
| 3 SKIRSNIS. Sudėtis ir informacija apie sudedamąsias dalis |  |

3.2. Mišiniai

| Medžiaga | Identifikavimas | Klasifikavimas | Sudėtis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poliizocianatas | CAS numeris: 9016-87-9 | Dirgina akis 2; H319; STOT SE 3; H335; Dirgina odą 2; H315; Odos jautrumas 1; H317; Ūmus toksiškumas 4; H332; Kenksminga įkvėpus Jutimo organai 1; H334; STOT RE 2; H373; | 40 - 60 % |  |
| Izopentanas | CAS numeris: 78-78-4 EB numeris: 201-142-8 Indekso numeris: 601-085-00-2 | Degieji skysčiai 1; H224 Toksiškas įkvėpus 1; H304; STOT SE 3; H336; Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus 2; H411 EUH 066 | 1 - 5 % |  |
| Pentanas | CAS numeris: 109-66-0 EB numeris: 203-692-4 Indekso numeris: 601-006-00-1 | Degieji skysčiai 2; H225 toksiškas įkvėpus 1; H304 STOT SE 3; H336 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus 2; H411 EUH 066 | 1 - 5 % |  |
| Tris(2-chlor-1-metiletil)fosfatas | CAS numeris: 13674-84-5 EB numeris: 237-158-7 | Ūmus toksiškumas 4; H302 | 1 - 5 % |  |

| Mišinio aprašymas | Naudojamos medžiagos polimerizuojasi į tvirtą polimerų tinklą. Tyrimai rodo, kad galutinis produktas neišskiria į orą kenksmingų medžiagų. |
| --- | --- |
| Pastaba, medžiaga | Konkrečios koncentracijos ribos ir ūmaus toksiškumo įverčiai (ATE): Poliizocianatas 9016-87-9) ATE (įkvėpus, garai): 11 mg/l Tris(2-chlor-1-metiletil)fosfatas (CAS: 13674-84-5) ATE (prarijus): 500 mg/kg |
| Pastabos dėl medžiagų | Visas pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje. |

| 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės |  |
| --- | --- |
| 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas |  |
| Bendrosios priemonės | Esant prastai savijautai, kreiptis į gydytoją. |
| Įkvėpus | Pasireiškus simptomams, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu simptomai neišnyksta arba stiprėja, kreiptis į gydytoją. |
| Patekus ant odos | Užterštą odos plotą kruopščiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją. |
| Patekus į akis | Nedelsiant pradėti plauti akis dideliu kiekiu vandens. Plauti keletą minučių, laikant akių vokus atvertus. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu galima tai padaryti saugiai. Toliau plauti akis. Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. |
| Nurijus | NEGALIMA skatinti vėmimo. Jeigu nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti jį į stabilią šoninę padėtį, užtikrinti, kad kvėpavimo takai liktų atviri. |
| 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) |  |
| Ūmūs simptomai ir poveikis | Ūmūs simptomai ir poveikis nežinomi. |
| Uždelsti simptomai ir poveikis | Uždelsti simptomai ir poveikis nežinomi. |
| 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą |  |
| Kita informacija | Nėra specialių nurodymų. Gydyti simptomiškai. |
| 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės |  |
| 5.1 Gesinimo priemonės |  |
| Tinkamos gesinimo priemonės | Naudoti gesinimo priemones, tinkamas kitoms gaisro zonoje esančioms medžiagoms gesinti. |
| 5.2 Specialūs medžiagos arba mišinio keliami pavojai |  |
| Gaisro ir sprogimo pavojai | Nėra specialių pavojų. |
| Pavojingi degimo produktai | Toksiški junginiai gali susidaryti kaitinant arba degant. Anglies dioksidas (CO2). Anglies monoksidas (CO). Kiti nepilno sudegimo produktai. |
| 5.3 Patarimai ugniagesiams |  |
| Individualios saugos priemonės | Suslėgto oro kvėpavimo aparatas ir apsauginis kostiumas. |
| 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės |  |
| 6.1 Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros |  |
| Kitos priemonės | Neleisti patekti į incidento zoną. Jeigu saugu tai padaryti, pasistengti sulaikyti išsiliejimą. Incidento vietoje užtikrinti pakankamą ventiliaciją. |
| Individualios saugos priemonės | Vengti patekimo ant odos arba į akis. Vengti įkvėpti dulkių. Naudoti tinkamas saugos priemones. |

| Gelbėjimo personalas | Mūvėkite apsaugines pirštines / dėvėkite apsauginius drabužius / naudokite akių / veido apsaugos priemones. Naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones. |
| --- | --- |
| 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės |  |
| Aplinkos taršos prevencijos priemonės | Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. |
| 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės |  |
| Valymas | Produktą, pavyzdžiui, kastuvu surinkite ir sudėkite į konteinerį šalinimui. |
| 6.4 Nuorodos į kitus skyrius |  |
| Kiti nurodymai | Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį. Individualios saugos priemonės: žr. 8 skirsnį. Atliekų tvarkymas: žr. 13 skirsnį. |
| 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir saugojimas |  |
| 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės |  |
| Naudojimas | Vengti įkvėpti dulkių. Vengti patekimo ant odos arba į akis. Dirbant su produktu, naudoti tinkamas individualios saugos priemones (žr. 8 skirsnį). |
| Saugos priemonės |  |
| Patarimai dėl bendrosios darbo higienos | Dirbti vadovaujantis gerąja darbo higienos ir saugos praktika. Prieš kiekvieną pertrauką ir baigus darbą plauti rankas. Asmeniniai ir darbo drabužiai turi būti laikomi atskirai. Prieš pakartotinį naudojimą užterštus drabužius išskalbti. Naudojant produktą ir šalia jo, draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. |
| 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus |  |
| Saugojimas | Specialių saugojimo nurodymų nėra numatyta. |
| Saugaus sandėliavimo sąlygos |  |
| Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos | Saugoti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. |
| 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) |  |
| Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai): | Naudojimas nurodytas 1.2 skirsnyje. |
| 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens apsauga |  |
| 8.1 Kontrolės parametrai |  |

| Medžiaga | Identifikavimas | Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės | Metai |
| --- | --- | --- | --- |
| Poliizocianatas | CAS numeris: 9016-87-9 | HTP vertė (15 min.) Vertė: 0,035 mg/m3 |  |
| Izopentanas | CAS numeris: 78-78-4 | HTP vertė (8 val.) 500 ppm |  |

|  |  | HTP vertė (8 val.) 1500 mg/ m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HTP vertė (15 min.) |  |
|  |  | Vertė: 630 ppm |  |
|  |  | HTP vertė (15 min.) |  |
|  |  | Vertė: 1900 mg/m3 |  |
| Pentanas | CAS numeris: 109-66-0 | HTP vertė (8 val.) 500 ppm HTP vertė (8 val.) 1500 mg/ m3 HTP vertė (15 min.) Vertė: 630 ppm HTP vertė (15 min.) |  |
|  |  | Vertė: 1900 mg/m3 |  |

| Kontrolės kintamieji, pastabos | Naudojamos medžiagos polimerizuojasi į tvirtą polimerų tinklą. Tyrimai rodo, kad galutinis produktas neišskiria į orą kenksmingų medžiagų. |
| --- | --- |
| DNEL / PNEC |  |
| Medžiaga | Izopentanas |
| DNEL | Grupė: Profesionalus naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis įkvėpimas (sisteminis) Vertė: 3000 mg/m³ Grupė: Profesionalus naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis odos (sisteminis) poveikis Vertė: 432 mg/kg bw/dieną Grupė: Vartotojų naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis įkvėpimas (sisteminis) poveikis Vertė: 643 mg/m³ Grupė: Vartotojų naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis odos (sisteminis) poveikis Vertė: 214 mg/kg bw/dieną Grupė: Vartotojų naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis (sisteminis) poveikis išgėrus Vertė: 214 mg/kg bw/dieną |
| Medžiaga | Pentanas |
| DNEL | Grupė: Profesionalus naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis įkvėpimas (sisteminis) poveikis Vertė: 3000 mg/m³ Grupė: Profesionalus naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis odos (sisteminis) poveikis Vertė: 432 mg/kg bw/dieną Grupė: Vartotojų naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis įkvėpimas (sisteminis) poveikis Vertė: 643 mg/m³ Grupė: Vartotojų naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis odos (sisteminis) poveikis Vertė: 214 mg/kg bw/dieną |

|  | Grupė: Vartotojų naudojimas Poveikio būdas: Ilgalaikis (sisteminis) poveikis išgėrus Vertė: 214 mg/kg bw/dieną |
| --- | --- |
| Medžiaga | Tris(2-chlor-1-metiletil)fosfatas |
| PNEC | Poveikio būdas: Gėlas vanduo |
|  | Vertė: 0,42 mg/l |
|  | Poveikio būdas: Jūros vanduo |
|  | Vertė: 0,42 mg/l |
|  | Poveikio būdas: Gėlavandenės nuosėdos |
|  | Vertė: 2,96 mg/kg |
|  | Poveikio būdas: Jūros vanduo |
|  | Vertė: 2,96 mg/kg |
| DMEL | Grupė: Profesionalus naudojimas |
|  | Poveikio būdas: Ilgalaikis odos (sisteminis) poveikis |
|  | Vertė: 0,72 mg/kg bw/dieną |
| 8.2 Poveikio kontrolė Kelią poveikiui užkertančios atsargumo priemonės |  |
| Kelią poveikiui užkertančios techninės atsargumo priemonės | Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Jeigu naudojant vėdinimą nėra galimybės sumažinti poveikio lygį žemiau poveikio ribinių verčių, turi būti naudojama vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal galiojančius CEN standartus ir kartu su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju. Įsitikinkite, kad šalia darbo vietos yra akių plovimo stotelės ir avariniai dušai. |
| Akių arba veido apsauga |  |
| Tinkama akių apsauga | Jeigu kyla produkto patekimo į akis pavojus, dėvėti atsparius dulkėms apsauginius akinius. |
| Rankų apsauga |  |
| Tinkamas pirštinių tipas | Gali prireikti apsauginių pirštinių. |
| Tinkamos medžiagos | Norėdami pasirinkti tinkamą pirštinių medžiagą, susisiekite su apsauginių pirštinių gamintoju. |
| Odos apsauga |  |
| Tinkami apsauginiai drabužiai | Vilkėti tinkamus apsauginius drabužius. |
| Odos apsauga | Įvykus sąlyčiui su produktu, nuplauti užterštą odos plotą. |
| Kvėpavimo takų apsauga |  |
| Būtina kvėpavimo takų apsauga | Įprastai naudojant, respiratorius paprastai nereikalingas. Jeigu naudojant vėdinimą nėra galimybės sumažinti poveikio lygį žemiau poveikio ribinių verčių, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. |
| Rekomenduojamos naudoti įrangos tipas | Dėl respiratoriaus parinkimo, naudojimo ir taikomų apribojimų konsultuotis su gamintoju. |

| Tinkama poveikio aplinkai kontrolė |  |
| --- | --- |
| Poveikio aplinkai kontrolė | Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. |
| 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės |  |
| 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes |  |
| Agregatinė būsena | Kieta medžiaga. |
| Spalva | Žalia. |
| Kvapas | Bekvapė. |
| Kvapo jutimo riba | Pastabos: Netaikoma. |
| pH | Pastabos: Nenustatyta. |
| Lydymosi temperatūra / lydymosi taškas | Pastabos: Nenustatyta. |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas | Pastabos: Nenustatyta. |
| Pliūpsnio temperatūra | Pastabos: Nenustatyta. |
| Garavimo greitis | Pastabos: Nenustatyta. |
| Degumas | ~ 300 °C |
| Sprogumo ribos | Pastabos: Nenustatyta. |
| Garų slėgis | Pastabos: Nenustatyta. |
| Garų tankis | Pastabos: Nenustatyta. |
| Dalelių savybės | Pastabos: Nenustatyta. |
| Tankis | Pastabos: Nenustatyta. |
| Tirpumas | Pastabos: Netirpi vandenyje. |
| Dalumo koeficientas: n-oktanolis / vanduo | Pastabos: Nenustatyta. |
| Savaiminis užsidegimas | Vertė: apie 400 °C |
| Skilimo temperatūra | Pastabos: Nenustatyta. |
| Klampumas | Pastabos: Nenustatyta. |
| 9.2 Kita informacija |  |
| 9.2.2 Kitos saugumo charakteristikos |  |
| Pastabos | Nenurodyta |
| 10 SKIRSNIS Stabilumas ir reaktingumas |  |
| 10.1 Reaktingumas |  |
| Reaktingumas | Esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms, produktas nėra reaktingas. |
| 10.2 Cheminis stabilumas |  |
| Stabilumas | Stabilus esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms. |

| 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė |  |
| --- | --- |
| Pavojingų reakcijų galimybė | Nėra žinomų pavojingų reakcijų. |
| 10.4 Vengtinos sąlygos |  |
| Vengtinos sąlygos | Vengtinos sąlygos nežinomos. |
| 10.5 Nesuderinamos medžiagos |  |
| Vengtinos medžiagos | Nesuderinamų medžiagų nėra nustatyta. |
| 10.6 Pavojingi degimo produktai |  |
| Pavojingi degimo produktai | Produktui patekus į ugnį arba jį perkaitinus, gali susidaryti kenksmingos arba toksiškos dujos. Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Kiti nepilno sudegimo produktai. |
| 11 SKIRSNIS Toksikologinė informacija |  |
| 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 |  |
| Ūmus toksiškumas | Pastabos: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Produktas neklasifikuojamas kaip sukeliantis ūmų toksiškumą. |
| Medžiaga | Izopentanas |
| Ūmus toksiškumas | Išbandytas poveikis: LD50 |
|  | Poveikio būdai: Prarijus |
|  | Metodas: OECD 401 |
|  | Vertė: > 2000 mg/kg |
|  | Eksperimentinių gyvūnų rūšys: Žiurkė |
|  | Išbandytas poveikis: LC50 |
|  | Poveikio būdai: Kvėpavimo takai |
|  | Metodas: OECD 403 |
|  | Vertė: > 25 3000 mg/m3 |
| Medžiaga | Pentanas |
| Ūmus toksiškumas | Išbandytas poveikis: LD50 |
|  | Poveikio būdai: Prarijus |
|  | Metodas: OECD 401 |
|  | Vertė: > 2000 mg/kg |
|  | Išbandytas poveikis: LC50 |
|  | Poveikio būdai: Kvėpavimo takai |
|  | Metodas: OECD 403 |
|  | Vertė: > 25,3 mg/l |
| Kita informacija apie toksiškumą | Naudojamos medžiagos polimerizuojasi į tvirtą polimerų tinklą. Tyrimai rodo, kad galutinis produktas neišskiria į orą kenksmingų medžiagų. |
| Kita informacija apie pavojų sveikatai |  |
| Odos ėsdinimo / dirginimo vertinimas | Produktas neklasifikuojamas kaip ėsdinantis ar dirginantis odą. Informacijos trūkumas. |

| Akių pažeidimo / dirginimo įvertinimas | Produktas neklasifikuojamas kaip ėsdinantis ar dirginantis odą. Informacijos trūkumas. |
| --- | --- |
| Jautrinimas | Produktas neklasifikuojamas kaip odos ar kvėpavimo takų jautriklis. Informacijos trūkumas. |
| Mutageniškumas | Produktas neklasifikuojamas kaip mutageninis. Informacijos trūkumas. |
| Kancerogeniškumas, kita informacija | Produktas nėra klasifikuojamas kaip kancerogeninis. Informacijos trūkumas. |
| Toksinis poveikis reprodukcijai | Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai. Informacijos trūkumas. |
| Specifinio toksiškumo konkrečiam organui vertinimas – vienkartinis poveikis, klasifikacija | Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas specifiniams organams po vienkartinio poveikio. Informacijos trūkumas. |
| Specifinio toksiškumo konkrečiam organui vertinimas – vienkartinis poveikis, klasifikacija | Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas specifiniams organams po vienkartinio poveikio. Informacijos trūkumas. |
| Aspiracijos pavojaus klasifikacijos vertinimas | Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas įkvėpus. Informacijos trūkumas. |
| 11.2 Informacija apie kitus pavojus |  |
| Endokrininę sistemą ardančios savybės | Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurių koncentracija ≥ 0,1%. |
| Kita informacija | Apie kitą poveikį sveikatai nepranešta. |
| 12 SKIRSNIS Ekologinė informacija |  |
| 12.1 Toksiškumas |  |
| Ekotoksiškumas | Duomenų apie produkto ekologinį toksiškumą neturima. Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Informacijos trūkumas. Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. |
| 12.2 Patvarumas ir skaidomumas |  |
| Patvarumo ir skaidomumo aprašymas / įvertinimas | Informacijos nėra. |
| 12.3 Bioakumuliacinis potencialas |  |
| Bioakumuliacinio potencialo vertinimas | Informacijos nėra. |
| 12.4 Judrumas dirvožemyje |  |
| Judrumas | Produktas netirpus vandenyje. |
| 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai |  |
| PBT ir vPvB vertinimo rezultatai | Produkto sudėtyje nėra PBT ar vPvB medžiagų, kurių procentinis kiekis viršytų ≥ 0,1 % ribą. |
| 12.6 Endokrininę sistemą ardančios savybės |  |
| Endokrininę sistemą ardančios savybės | Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurių koncentracija ≥ 0,1%. |

| 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis |  |
| --- | --- |
| Kita ekologinė informacija | Nenurodyta |
| 13 SKIRSNIS Atliekų tvarkymo aspektai |  |
| 13.1 Atliekų tvarkymo metodai |  |
| Tinkami šalinimo būdai, produktas | Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. |
| Tinkami šalinimo būdai, užteršta pakuotė | Užteršta pakuotė utilizuojama kaip ir produktas. |
| Kita informacija | Utilizuoti laikantis vietos ir nacionalinių teisės aktų. |
| 14 SKIRSNIS Informacija apie gabenimą |  |
| 14.1. JT numeris: |  |
| Pastabos | Produktas pagal gabenimo taisykles (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG) neklasifikuojamas kaip pavojingas. |
| 14.2 Teisingas krovinio pavadinimas |  |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-ės) |  |
| 14.4 Pakuotės grupė |  |
| 14.5 Pavojus aplinkai |  |
| Jūrų teršalas pagal IMDG | Ne. |
| Pastabos | Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams |  |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nėra specialių pavojų. |
| 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones |  |
| 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą |  |
| 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai |  |
| Teisės aktai ir reglamentai | Specialūs reglamentai netaikomi. |
| 15.2 Cheminės saugos vertinimas |  |
| Cheminės saugos vertinimas atliktas | Ne. |

| 16 SKIRSNIS Kita informacija |  |
| --- | --- |
| Susijusių pavojingumo frazių sąrašas (2 ir 3 skirsniai). | EUH 066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. H224 Ypač degūs skystis ir garai. H225 Labai degūs skystis ir garai. H302 Kenksminga prarijus. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H332 Kenksminga įkvėpus. H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |
| Mokymų patarimai | Perskaitykite saugos duomenų lapą. |
| Svarbūs duomenų šaltiniai, kuriais remiantis parengtas saugos duomenų lapas | Ankstesnis saugos duomenų lapas (2016-03-08) Gamintojo pateiktos produkto charakteristikos Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos dekretas dėl žinomų kenksmingų koncentracijų (268/2014) (HTP-arvot 2014) |
| Naudojamos santrumpos | ATE: Acute Toxicity Estimate (Apskaičiuotas ūmus toksiškumas) |
|  | DMEL Derived Minimal Effect Level: išvestinė minimalaus poveikio vertė |
|  | DNEL Derived No-Effect Level: išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė |
|  | HTP: koncentracija, žinoma kaip kenksminga (apibrėžta Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos) |
|  | LC50 Lethal concentration: Mirtina koncentracija 50 % tiriamųjų organizmų |
|  | LD50: Lethal dose: Mirtina dozė 50 % tiriamųjų organizmų |
|  | PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška |
|  | PNEC: Predicted No-Effect Concentration: prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija |
|  | vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative: labai patvari ir didelės bioakumuliacijos |
| Ankstesnės versijos pakeitimai (papildymai, ištrynimai ar pataisymai) | 2023-03-22 Atnaujinta pagal REACH reglamento ([ES] 2020/878) II priedą. |
| Paskutinio pakeitimo data | 2023-02-22 |
| Versija | 1 |
| Sudarytojas | Svveco Finland Oy |
| Pastabos | Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta viešaisiais informacijos šaltiniais, galiojančiais saugos duomenų lapo paskelbimo metu, tokiais kaip galiojantys teisės aktai ir informacija apie Kliento produktus, kurią Klientas pateikė „Sweco“. Klientas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikslumą ir aktualumą. |